Руководство для водителей

«West-Express»

Копия №9 (Март 2014)

Содержание

Название                                                                                                                                       Страница           №

- Страница содержания                                                                                                                                                 1

- Введение                                                                                                                                                                         2

- Политика компании «WEST-EXPRESS»                                                                                                                    3

- Действия при чрезвычайных ситуациях с   контактными номерами телефонов                                     4

- Памятка по ДТП                                                                                                                                                             5

- Теория Айсберга                                                                                                                                                           6

- Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ                                                                                            7

- Форма отчета о качественных / экологических /инцидентах / травмах / потенциальных происшествиях                                                                                                                                                            11

- Форма предстартового осмотра транспортного средства                                                                             12

- Обязанности водителя.                                                                                                                                             14

- Требования к водителям                                                                                                                                         15

- Документация водителей                                                                                                                                        16

- Трехминутная проверка перед погрузкой. Трехминутная проверка после погрузки                          17

- Выгрузка: ключевые аспекты. Трехминутная проверка после выгрузки                                                 18

- Сохранность оборудования и документации / информации. Безопасность в дороге                         19

- Защитное оборудование водителя. Использование защитного оборудования                                    20

- Работа / вождение при ненастной погоде.  Работа на верху цистерны/танк-контейнера (предотвращение падения)                                                                                                                                    21

- ЗИМНИЙ ЧЕК ЛИСТ                                                                                                                                                     22

- Пробы продукта. Разгрузка в бочки или в емкости. Эквипотенциальные электростатические связи / заземление. Работа в закрытом пространстве                                                                                               24

- Парковка транспортного средства. Мойка ТС и контейнера /цистерны                                                   25

- Использование специализированных станций очистки цистерн                                                                26

- Хранение химикатов на территории и парковка Транспортного средства                                              27

- Для заметок, чтобы помочь улучшить данное руководство                                                                        28

- Пассажиры в кабине. Использование противооткатных башмаков. Проверка загрузочных/ разгрузочных гибких шлангов                                                                                                                                29

- Принципы безопасного поведения                                                                                                                      30

- БЕЗОПАСНОЕ ЭКО-ВОЖДЕНИЕ                                                                                                                                36

- Изменения в Законах и Законодательной системе за 2013                                                                          38

- Неопущенные перила.                                                                                                                                              39

- Прием и сдача автопоезда. Сцепление автопоезда.                                                                                       40

- Проливание продукта на станциях погрузки-разгрузки.                                                                               41

- Незакрепленные тяжелые предметы в кабинах водителей. Проезд под мостами.                           42

- Правильность заполнения CMR                                                                                                                             43

- Австрийские боксы.                                                                                                                                                   49

- История документа (экземпляры с 1 по 8)                                                                                                         50

Водитель обязан подписать и указать дату для подтверждения того, что он был обучен, понимает и согласен выполнять содержимое данного руководства.

Ф.И.О.__________________                                                        Дата  ___.____._______

Это руководство номер  ____________

ВВЕДЕНИЕ

Нашей целью при создании этого «Руководства для водителей» было предоставить Вам, нашему водителю, полезный и сконцентрированный источник информации, который будет  доступен  Вам  в одном документе.

Это руководство покажет на практике свою пользу не только когда Вы за рулём, а  также когда Вы находитесь вдали от работы.

Это руководство предоставит Вам, водителю, широкий спектр основной информации, а также раскроет основные принципы нашей системы безопасной работы, чтобы помочь  Вам выполнять ваши служебные обязанности без инцидентов и травм.

В руководстве Вы можете найти местонахождение рекомендованных моек цистерн, наши рекомендации по безопасным ночным парковкам и образцы всех необходимых форм для Ваших будущих отчетов, рекомендации поведения во время чрезвычайных ситуаций, методы использования средств индивидуальной защиты (далее СИЗ), наши рекомендации по вождению в условиях плохой погоды, иные рекомендации.

Это ВАША персональная копия нашего «Руководства для водителей», которая объяснит Вам наши высокие стандарты, которые мы ожидаем от Вас, и предоставляем, Вам, нашему водителю. Вы - часть нашей компании, мы желаем, чтобы Ваша работа была безопасной и защищенной, насколько это возможно. Поэтому мы настоятельно просим, чтобы Вы следовали рекомендациям из этого «Руководства для водителей» для гарантии того, что Ваша работа в нашей команде будет в удовольствие.

Подпись                                                       О.Марич                                  Дата 27.07.2011

Документ № 100D Версия 04

Написано и разработано А. Рубаник

Одобрено Марич О.Д.

Дата выдачи: 16 января 2014

Дата пересмотра: Декабрь 2014

Положение о политике компании «West-Express» относительно охраны здоровья, безопасности, качества, охраны и окружающей среды

- Наша політика у сфері охорони здоров’я, праці, безпеки, якості, охорони та навколишнього середовища включає:

- надання адекватного управління і контролю над ризиками, пов'язаними зі здоров'ям, працею, безпекою, якістю охороною і довкіллям, що з'являються через діяльність компанії;

- співпраця та консультації з нашими працівниками стосовно питань, які стосуються їх здоров’я та безпеки та поліпшення умов роботи на підприємстві;

- контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства;

- проведення інструктажів, семінарів та навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху;

- гарантії того, що всі наші співробітники не використовують, не перебувають під дією, не зберігають і не поширюють наркотичні, алкогольні і нелегальні речовини в робочий час, а також використовують спеціальні місця для куріння;

- організацію проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадків на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;

- вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;

- надання та підтримка безпеки транспортних засобів, машин і обладнання з метою забезпечення гарантії того, що ми надаємо якісне обслуговування;

- орієнтація на потреби та можливості клієнтів, розширення діапазону послуг, орієнтованих на потреби та можливості клієнтів, максимальне задоволення потреб та побажань замовників к послугам, які їм надаються, за рахунок постійного удосконалення технології їх надання;

- гарантії безпечного поводження та використання хімічних речовин за допомогою постійної підтримки та контролю за використанням необхідних засобів індивідуального захисту та постійним дотриманням правил охорони праці на робочому місті;

- гарантії того, що всі співробітники компетентні в своїх обов'язках, за допомогою сприяння професійному росту та кваліфікації персоналу, шляхом постійного навчання, інструктажів та курсів підвищення кваліфікації;

- гарантії того, що наші водії спілкуються безпечно під час водіння, шляхом надання їм системи hands free;

- активний пошук і заохочення вкладу та участі наших співробітників з усіх аспектів безпеки здоров'я і питань екологічної безпеки;

- підтримка старих та створення нових партнерських відносин із провідними європейськими фірмами-вантажовідправниками;

- запобігання нещасних випадків / інцидентів / випадків виробничих захворювань через програми навчання та інструктажів персоналу, а також підтримання і заохочення звітів про всі невідповідності стандартів нашої компанії;

- здійснення всіх необхідних дій і процедур для відповідності якості послуг, які надаються підприємством - вимогам щодо якості послуг пред'являються клієнтам;

Дата подписания и выдач                  ______________                                                     16 января 2014

Действия при чрезвычайной ситуации с контактными номерами телефонов

Что такое ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ситуация… Чрезвычайной называется ситуация, когда Вы не в состоянии доставить или забрать груз в связи с инцидентом, в особенности если инцидент требует присутствия аварийных служб. Это именно тот случай, когда Вы должны позвонить Руководству компании и главному механику для дополнительной поддержки и руководства.

Водитель компании «Вест-Экспресс»…

- Оставайтесь спокойным, выйдите из машины.

- Если необходимо … вызовите Экстренные службы, Полицию, Пожарных и Скорую.

- Если это безопасно, попытайтесь решить проблему самостоятельно.

- Позвоните Руководству по телефону  +38 067 546 37 37

- Предоставьте всю необходимую информацию:

Ваше имя;

Номер Вашей машины и цистерны/контейнера;

ЧТО случилось:

ПОСТРАДАЛ ли кто-то;

КАКОЕ химическое вещество было вовлечено;

КТО еще был проинформирован;

КАКОВА ситуация теперь;

КАКАЯ немедленная помощь Вам нужна;

КАКОЙ Ваш контактный телефонный номер;

ГДЕ Вы находитесь.

- Следуйте инструкциям руководства, которое предоставит Вам всю необходимую  помощь.

- Если кто-то нуждается в немедленной помощи, предоставьте ее.

- Если вы можете и это БЕЗОПАСНО, убедитесь, нет ли утечки материалов, ограждена ли территория от попадания людей  на место инцидента.

- Сделайте как можно больше фотографий места происшествия и повреждений машины (контейнера, цистерны).

Марич О. и Филькин М. …

- Получает информацию от водителя и оказывает постоянную помощь и поддержку

- Убеждается, что Экстренные службы были вызваны (если необходимо) водителем.

- Сообщить об случившемся страховому агенту.

- Информирует клиентов по данной перевозке и, если требуется, семью водителя.

- Информирует заказчика о данном инциденте

- Отправится на место происшествия … если требуется.

- Поддерживает контакт с Водителем и страховым агентом.

Уполномоченные при чрезвычайной ситуации … контактная информация

| Экстренные контактные телефонные номера |  |  |
| --- | --- | --- |
| WEST EXPRESS |  | Тел : +38 067 546 37 37 |
|  |  | +38 067 535 00 80 Олег +38 067 532 90 05 Михаил +38 067 388 02 65 Игорь |

Памятка по ДТП

Контактные телефоны страховых комиссаров:

+38 067 541 59 55

+38 050 432 16 43

+38 097 004 95 36

+38 063 738 50 75 Вячеслав Грабарь

При незначительных повреждениях только НАШЕГО транспортного средства

(а именно: лобовое стекло, зеркала, фары, противотуманные фары, повреждения лакокрасочного покрытия)

- позвонить в офис ООО «Вест-экспресс» и сообщить о случившемся, указав, что повреждено и характер повреждения;

- дождаться принятия решения для дальнейших инструкций.

При значительных повреждениях НАШЕГО транспортного средства

- вызвать ГАИ, Полицию;

- максимально фотографируем место ДТП (с четырёх сторон), фотографируем НАШ авто (с четырёх сторон общий вид, каждое повреждение отдельное фото, пробег, № кузова);

- записать данные другого (других) участников ДТП (марка/модель авто, гос. номер, данные водителя, данные его страховки с указанием номера и страховой компании, лучше сделать фото страховки или сделать копию);

- получить на месте справку ГАИ, полиции в которой указан НАШ АВТО.

При повреждении ЧУЖОГО транспортного средства и при незначительных повреждениях НАШЕГО транспортного средства:

- на территории Украины можно не вызывать ГАИ, но обязательно позвонить в страховую компанию по телефону 502 или 0 800 500 157 и вместе со вторым участником оформить ЕВРОПРОТОКОЛ;

- на территории других стран – вызвать полицию и позвонить в страховую компанию по телефону указанному на 2 странице «зелёной карты» выбрав страну пребывания.

Теория Айсберга

Чрезвычайные ситуации

Инциденты и опасные состояния

Своевременное сообщение об инцидентах поможет свести к минимуму / предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций:

- Транспортные происшествия

- Сбои оборудования

- Некорректное поведение людей

- Переполнение

- Избыточное давление

- Наличие пролитого вещества

- Неожиданный подъем температуры

- Опасные условия работы

- Опасность на маршруте

Статистика показывает:

Более 80% всех чрезвычайных ситуаций вызваны поведением человека.

Большинство чрезвычайных происшествий и аварий происходят во время погрузочно-разгрузочных работ.

Таким образом, ТОЛЬКО от вас зависит:

Являетесь ли вы важнейшим фактором обеспечения безопасности

(ИЛИ вы станете важнейшим фактором риска!)

ПИСЬМЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ДОПОГ

Меры, принимаемые в случае аварии или чрезвычайной ситуации

В случае аварии или чрезвычайной ситуации, которые могут иметь место или возникнуть во время перевозки, члены экипажа транспортного средства должны принять следующие допустимые с точки зрения безопасности и практической возможности меры:

– включить тормозную систему, выключить двигатель и отключить аккумуляторную батарею,

приведя в действие главный переключатель, если таковой имеется;

– держаться в удалении от источников возгорания, в частности не курить и не включать какое-либо электрооборудование;

– информировать соответствующие аварийные службы, сообщив им как можно более подробную информацию об инциденте или аварии и соответствующих веществах;

– надеть аварийный жилет и установить соответствующие предупреждающие знаки с собственной опорой;

– поместить транспортные документы в легкодоступное место для передачи сотрудникам аварийных служб по их прибытии;

– не наступать на разлившиеся / просыпавшиеся вещества и не вступать в контакт с ними, а также, оставаясь с наветренной стороны, не вдыхать газы, дым, пыль и пары;

– в тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, использовать огнетушители для тушения небольших / первоначальных очагов возгорания на шинах, в тормозной системе

и моторном отсеке;

– члены экипажа транспортного средства не должны принимать никаких мер в случае пожара в грузовых отделениях;

– в тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, использовать имеющееся на борту оборудование для предотвращения утечек в водную окружающую среду или канализационную систему и для локализации пролившихся / просыпавшихся веществ;

– удалиться от места аварии или чрезвычайной ситуации, рекомендовать другим лицам также удалиться от этого места и следовать инструкциям сотрудников аварийных служб;

– снять всю загрязненную одежду и использованное загрязненное защитное снаряжение и удалить их безопасным образом.

Характеристика опасных свойств опасных грузов различных классов, а также дополнительные указания для членов экипажа

транспортного средства о мерах, которые должны быть приняты в случае аварии с учетом существующих обстоятельств.

| Дополнительные указания для членов экипажа транспортного средства в отношении характеристик опасных свойств опасных грузов в разбивке по классам и мер, принимаемых с учетом существующих обстоятельств |  |  |
| --- | --- | --- |
| Знаки опасности (знаки- табло опасности) | Характеристика опасных свойств | Дополнительные указания |
| Взрывчатые вещества и изделия 1 1.5 1.6 | Могут обладать рядом свойств и эффектов, таких как: массовая детонация; разбрасывание осколков; интенсивный пожар/тепловой поток; появление яркой вспышки, громкого шума или дыма. Чувствительность к толчкам и/или ударам и/или теплу | Укрыться в убежище, но при этом оставаться на удалении от окон |
| Взрывчатые вещества и изделия 1.4 | Незначительный риск взрыва и пожара. | Укрыться в убежище. |
| Дополнительные указания для членов экипажа транспортного средства в отношении характеристик опасных свойств опасных грузов в разбивке по классам и мер, принимаемых с учетом существующих обстоятельств |  |  |
| Знаки опасности (знаки- табло опасности) | Характеристика опасных свойств | Дополнительные указания |
| Легковоспламеняющиеся газы 2.1 | Риск пожара. Риск взрыва. Могут находиться под давлением. Риск удушения. Могут вызывать ожоги и/или обморожение. При нагреве емкости могут взорваться. | Укрыться в убежище. Избегать низких мест |
| Невоспламеняющиеся, нетоксичные газ 2.2 | Риск удушения. Могут находиться под давлением. Могут вызывать обморожение. При нагреве емкости могут взорваться. | Укрыться в убежище. Избегать низких мест. |
| Токсичные газы 2.3 | Опасность отравления. Могут находиться под давлением. Могут вызывать ожоги и/или обморожение. При нагреве емкости могут взорваться. | Использовать маску для аварийного покидания транспортного средства. Укрыться в убежище. Избегать низких мест |
| Легковоспламеняющиеся Жидкости 3 | Риск пожара. Риск взрыва. При нагреве емкости могут взорваться | Укрыться в убежище. Избегать низких мест. |
| Легковоспламеняющие- ся твердые вещества, самореактивные веще- ства и твердые десен- сибилизированные взрывчатые веществ 4.1 | Риск пожара. Легковоспламеняющиеся или горючие вещества могут воспламеняться под воздействием тепла, искр или пламени. Могут содержать самореактивные вещества, способные к экзотермическому разложению в случае нагрева, контакта с другими веществами (такими, как кислоты, соединения тяжелых металлов или амины), трения или удара. Это может привести к выделению вредных или легковоспламеняющихся газов или паров либо самовозгоранию. При нагреве емкости могут взорваться. Риск взрыва десенсибилизированных взрывчатых веществ после потери десенсибилизатора. |  |
| Вещества, способные к самовозгоранию 4.2 | Риск пожара в результате самовозгорания, если упаковки повреждены или произошла утечка их содержимого. Могут бурно реагировать с водой. |  |
| Вещества, выделяющие легковоспламеняющие- ся газы при соприкос- новении с водой 4.3 | Риск пожара и взрыва при соприкосновении с водой | Просыпавшийся продукт должен быть накрыт и оставаться сухим. |
| Окисляющиеся вещества 5.1 | Риск бурной реакции, воспламенения или взрыва при соприкосновении с горючими или легковоспламеняющимися веществам | Избегать смешивания с легковоспламеняю- щимися или горючими веществами (например, древесными опилками) |
| Дополнительные указания для членов экипажа транспортного средства в отношении характеристик опасных свойств опасных грузов в разбивке по классам и мер, принимаемых с учетом существующих обстоятельств |  |  |
| Знаки опасности (знаки- табло опасности) | Характеристика опасных свойств | Дополнительные указания |
| Органические пероксиды 5.2 | Риск экзотермического разложения в случае нагрева, соприкосновения с другими веществами (такими как кислоты, соединения тяжелых металлов или амины), трения или удара. Это может привести к выделению вредных или легковоспламеняющихся газов или паров либо самовозгоранию | Избегать смешивания с легковоспламеняю- щимися или горючими веществами (например, древесными опилками) |
| Токсичные веществ 6.1 | Риск отравления при вдыхании, соприкосновении с кожей или проглатывании. Представляют опасность для водной окружающей среды или канализационной системы. | Использовать маску для аварийного покидания транспортного средств |
| Инфекционные веществ 6.2 | Риск инфекции. Могут вызывать серьезные заболевания у людей или животных. Представляют опасность для водной окружающей среды или канализационной систем |  |
| Радиоактивные материа- лы 7A 7B 7C 7D | Риск поглощения и внешнего радиоактивного излучения | Ограничить время воздействия |
| Делящиеся радиоактив- ные материал 7E | Опасность возникновения ядерной цепной реакции |  |
| Коррозионные веществ 8 | Риск ожогов в результате разъедания кожи. Могут бурно реагировать между собой, с водой и другими веществами. Разлившееся/просыпавшееся вещество может выделять коррозионные пары. Представляют опасность для водной окружающей среды или канализационной систем. |  |
| Прочие опасные вещества и изделия 9 | Риск ожогов. Риск пожара. Риск взрыва. Представляют опасность для водной окружающей среды или канализационной системы. |  |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Для опасных грузов с множественными рисками и для смешанных партий

грузов должны соблюдаться все применимые положения, указанные в таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Вышеприведенные дополнительные указания могут адаптироваться с

учетом классов опасных грузов, подлежащих перевозке, и используемых средств перевозки.

| Дополнительные указания для членов экипажа транспортного средства в отношении характеристик опасных свойств опасных грузов в разбивке по классам и мер, принимаемых с учетом существующих обстоятельств |  |  |
| --- | --- | --- |
| Знаки опасности (знаки- табло опасности) | Характеристика опасных свойств | Дополнительные указания |
| Вещества, опасные для окружающей среды | Представляют опасность для водной окружающей среды или канализационной системы. |  |
| Вещества, перевозимые при повышенной температуре | Риск ожогов от воздействия тепла. | Избегать контакта с нагретыми частями транспортной единицы и просыпавшимся (разлившимся) веществом. |

Средства индивидуальной и общей защиты, предназначенные для принятия мер общего характера и чрезвычайных мер с учетом конкретного вида опасности, перевозимые на транспортном средстве в соответствии с разделом 8.1.5 ДОПОГ

На транспортной единице должно перевозиться следующее снаряжение:

- для каждого транспортного средства – противооткатный башмак, размер которого должен

- соответствовать минимальной массе транспортного средства и диаметра колес;

- два предупреждающих знака с собственной опорой;

- жидкость для промывания глаз; a

для каждого члена экипажа транспортного средства:

- аварийный жилет (например, жилет, описанный в стандарте EN 471);

- переносной осветительный прибор;

- пара защитных перчаток;

- средство защиты глаз (например, защитные очки).

Дополнительное снаряжение, требуемое для некоторых классов:

- маска для аварийного покидания транспортного средства b для каждого члена экипажа

- транспортного средства, которая должна перевозиться на транспортном средстве в случае

- знаков опасности № 2.3 или 6.1;

- лопата; c

- дренажная ловушка; c

- сборный контейнер. c

a Не требуется в случае знаков опасности № 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3.

b Например, маска для аварийного покидания транспортного средства с комбинированным фильтром для газа и пыли типа А1В1Е1К1–Р1 или А2В2Е2К2–Р2, аналогичная маске, описанной в стандарте EN 141.

c Требуется только в случае твердых веществ и жидкостей со знаками опасности № 3, 4.1, 4.3, 8 или 9

Форма отчета об инцидентах/травмах,  которых удалось избежать, качественных, защитных и экологических

Уровень происшествия                       Уровень 1                    Уровень 2                    Уровень 3

(незначительный)           (серьёзный)                 (крупный)

Тип инцидента

Дата и время происходящего инцидента/травмы/качественного/экологического происшествия

Дата и время когда было доложено о случившемся

Место события и общие условия окружающей среды во время инцидента

Первоначальная оценка того, что произошло и что было сделано, чтобы остановить повторное проявление инцидента

Имя (имена) свидетелей

Относительно происходящего…

…есть ли раненные (если да, то сколько)

…есть ли воздействие на окружающую среду (если да, то какое)

Отчет составлен…                                                                                    Число…..

Регистрационный номер транспортного средства

Имя водителя (печатными буквами)

Форма предстартового осмотра транспортного средства

| Месяц | 1 | 2 2 | … | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий осмотр автомобиля для выявления повреждений |  |  |  |  |  | Загрузка | Разгрузка |  |
| Проверьте уровень масла и давление |  |  |  |  | Дата |  |  |  |
| Перед выездом проверьте работу тормозов и их эффективность |  |  |  |  | Время |  |  |  |
| Проверьте общее состояние и давление всех шин |  |  |  |  |
| Проверьте герметичность колесных гаек |  |  |  |  |
| Убедитесь, что все фары и индикаторы работают |  |  |  |  |  | Загрузка | Разгрузка |
| Осмотрите нет ли утечки из-под ТС |  |  |  |  | Дата |  |  |
| Осмотрите визуально гибкие шланги |  |  |  |  | Время |  |  |

Безопасное оборудование

| Страховка груза |  |  |  |  |  | Загрузка | Разгрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверьте сроки огнетушителей и рабочее давление |  |  |  |  | Дата |  |  |  |
| Упоры |  |  |  |  | Время |  |  |  |
| Материал для покрытия утечек и абсорбирующийся материал для утечек |  |  |  |  |
| Проверьте в рабочем ли состоянии и доступны ли следующие средства защиты: |  |  |  |  |
| Перчатки |  |  |  |  |
| Каска |  |  |  |  |
| Защитные ботинки |  |  |  |  |  | Загрузка | Разгрузка |
| Защитный костюм |  |  |  |  | Дата |  |  |
| Защитные очки |  |  |  |  | Время |  |  |
| Знак аварийной остановки |  |  |  |  |
| Средство для промывания глаз |  |  |  |  |
| Ремни безопасности |  |  |  |  |
| Батарейки в фонариках и резервном комплекте |  |  |  |  |
| Сигнальный фонарь |  |  |  |  |
| Удостоверения личности Водительские права |  |  |  |  |
| Паспорт |  |  |  |  |

+ = Удовлетворительно

0 = НЕ Удовлетворительно

+38 067 535 00 80       Олег

+38 067 532 90 05       Михаил

+38 067 388 02 65       Игорь

Если были обнаружены любые отклонения в перечне сверху, звоните:

Дата сдачи

Дата выдачи

Подпись ответственного лица

Подпись водителя

На данную страницу записывается информация об отклонениях

для гарантии того, что все отклонения были обнаружены

и устранены как можно скорее

| Дата выявления | Оборудование и причина несоответствия | Кто был проинформи-рован | Что было предложено сделать | Коммен-тарии водителя | Дата устранения неполадок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Обязанности Водителя

Водители будут проводить ежедневные подробные инспекции по контрольному списку как часть обычного предварительного осмотра автомобиля.

Все Водители обязаны …

-  обеспечить, чтобы они и любой пассажир использовали ремни безопасности;

- не использовать мобильный телефон во время езды, кроме случаев использования блютуз                 гарнитуры;

-  не быть под влиянием и не хранить любые наркотики, алкоголь или другие запрещенные вещества;

- обеспечить, где необходимо, четкое определение груза с помощью соответствующих предупреждающих знаков;

- иметь в наличии оборудование для обеспечения безопасности и в соответствии с типом перевозимого груза;

-  гарантировать использование упоров при загрузке и разгрузке, если ситуация требует их применения;

-  использовать только утвержденные очистные станции (МОЙКИ);

-  не уезжать с мойки без команды диспетчера, обязательно проверить сертификат мойки с диспетчером.

- контроль над наличием документации на транспортируемый продукт, и перечнем требований для стран по маршруту следования;

- знать о действиях, которые необходимо принять в следующих чрезвычайных ситуациях, таких,  как дорожное происшествие, пожар Вашего автомобиля, разлив или утечка продукта ... и т.д.

-  обеспечить безопасность … собственную, транспортного средства, документации и груза;

- знать официальный порядок взаимодействия с персоналом на месте, который необходим при каждой погрузке и выгрузке;

- осуществление проверок до / после погрузки наливного груза, с целью подтверждения того, что состояние Вашего транспортного средства и его вес являются безопасными для движения по общественным дорогам;

-  содержание оборудования для экстренных ситуаций, находящегося на транспортном средстве, в надлежащем состоянии;

-  надевать светоотражающий жилет, когда Вы находитесь вне Вашего транспортного средства.

- быть в курсе всех процедур при загрузке и выгрузке на территории поставщиков и заказчиков

- надевать соответствующие СИЗ (средства индивидуальной защиты) на территории поставщиков и заказчиков, а также, если есть необходимость подниматься наверх цистерны, надевайте ремни безопасности;

- гарантировать, что все оборудование, краны, шланги чисты и пригодны к использованию при погрузке или выгрузке;

- использовать только специальное оборудование для соединения или разделения … например, присоединение или отсоединение гибкого шланга, а также для хорошего уплотнения соединений;

- при транспортировке Взрывоопасных материалов использовать только те инструменты, которые не создают искру, для любого вида деятельности.

- отчитывайтесь обо всех инцидентах, травмах, тех происшествиях, что удалось избежать, а также любых не безопасных обстоятельствах.

Требования к водителям

- При необходимости, каждый день в 9:00 сообщать директору (диспетчеру) свое местонахождение через SMS, или как минимум брать трубку.

- Своевременно прибывать на загрузку, в случаях опоздания сообщать директору (диспетчеру).

- В случае рекламации на заводах погрузки, т.е. грязная цистерна, комплектность ADR, грязные шланги, огнетушители; вся ответственность ложиться на водителя.

- На заводах погрузки иметь опрятный вид, исполнять все требования завода по технике безопасности и пожарной безопасности. Пользоваться туалетом только в определенных для этого местах. Не курить, не пользоваться газовыми болонами для приготовления пищи.

- После погрузки и получения документов на груз, обязательно сообщить точный вес диспетчеру и без команды не покидать место загрузки, если есть необходимость, передать погрузочные документы.

- Автомобилям после выгрузки, если они возвращаются в гараж, позвонить механику и сообщить о примерном времени прибытия, для того, чтобы своевременно помыть цистерну и автопоезд (согласовать место парковки автопоезда).

- К 9:00 подготовиться для проверки автопоезда, комплекта ADR и внешнего вида автопоезда, которые проводятся перед загрузкой.

- Находясь в гараже, к 9:30 необходимо предоставить заявку на устранение неисправностей или плановое ТО, а также подать заявку диспетчеру на выдачу документов, если это необходимо.

- После проверки автопоезда, сдать отчет, закрыть командировочное удостоверение, проверить документы.

- Водителю рекомендуется принимать посильное участие в ремонте или в плановом осмотре ТО, после сдачи отчета.

- Если была необходимость заезда на сервис, водитель обязан сообщить механику по телефону, что было заменено, число и пробег.

- За рубежом телефон должен быть включен всегда!!!

- Использовать только правильные инструменты, чтобы замыкать или размыкать цепи любой арматуры.... такие как подключение или отсоединение шланга, а также контролировать использование качественных прокладок для каждого фланцевого соединения.

- Касательно загрузок на заводе BASF:

- водитель обязан взять отвесовку на весах;

- сообщить загрузочный вес диспетчеру;

- без команды диспетчера или заказчика не заезжать на территорию завода;

15. Если автопоезд идет на загрузку ADR продукта, предварительно зная, что будет грузиться тем же продуктом, что и предыдущий рейс, то в этом случаи мыть цистерну (контейнер) НЕ НАДО!!!! Достаточно заполнить бланк неочищенного контейнера в соответствии с образцом, приложить к нему CMR с предыдущего рейса, и НЕ СДИРАТЬ НАКЛЕЙЙКИ на цистерне (контейнере) – которые и есть одним с подтверждений того, что вы везли ADR продукт.

Документация водителей

Документы на полуприцеп

- техпаспорт (имеет срок действия)

- страховки:

- зеленая страховка (действует за рубежом) (имеет срок действия)

- автоцивилка (действует по Украине) (имеет срок действия)

- допуск на перевозку опасных грузов (имеет срок действия)

- экологические сертификаты производителя

- ЕКМТ( институт.сертификат)- (имеет срок действия)

- сан паспорт (предъявлять при необходимости ТОЛЬКО при экспорте)  (имеет срок действия)

- акт проверки цистерны (для  ADR)  (имеет срок действия)

- таможенное свидетельство(полуприцеп - цистерна) (имеет срок действия)

- нотариальная доверенность или договор займа+ договор аренды на английском языке (если техпаспорт оформлен на частное лицо)       (имеет срок действия)

Документы на контейнера

- акт проверки контейнера  (имеет срок действия)

- сан паспорт (предъявлять при необходимости ТОЛЬКО при экспорте) (имеет срок действия)

Документы на рейс

- водительское удостоверение нового образца (имеет срок действия)

- загранпаспорт с визой стран посещения (имеет срок действия)

- медицинская справка для водителя (имеет срок действия)

- международная медицинская страховка (имеет срок действия)

- банковская пластиковая карточка (имеет срок действия)

- путевой лист

- командировочное удостоверение

- сертификат мойки цистерны/контейнера

- CMR, TIR-Carnet (при необходимости)

- заявка на перевозку

- экологическая страховка на опасный груз (не обязательно оригинал)

- MSDS карта (описание груза)

- бланки на перевозку пустого неочищенного контейнера

- бланки на загрузку контейнера (BASF)

- адреса моек в Польше

- список заправок

- адреса банкоматов партнеров нашего банка в Украине

- чек листы

Дополнительная документация

1.  Требования завода (месторасположение завода или пункта загрузки, любые требования для въезда, как рабочее время, все СИЗ и ADR комплект и любое другое необходимое оборудование для загрузки/разгрузки, четкие указания распределения обязанностей между водителем и оператором при загрузке или разгрузке, это должно подробно описываться в индивидуальных обязанностях и любых специфических требованиях к документации).

Вся эта документация должна быть в кабине водителя постоянно и водитель должен придерживаться всех требований указанных в Требованиях завода.

Водитель должен проинформировать руководство, если будут какие то проблемы во время загрузки или разгрузки, которые могут привести к инциденту или происшествию.

Трехминутная проверка перед погрузкой

Оборудование

- Наличие всех необходимых СИЗ? ADR комплект? Перечень  необходимого оборудования на стр. 20

- Цистерна снаружи чистая?

- Поддон для сбора пролитого вещества чистый?

- Надлежащие обозначения и маркировка нанесены на цистерну?

- Все клапаны закрыты?

- Правильное подсоединение шланга и работа крана?

- Крышка люка закрыта, болты затянуты?

- Проверка температуры (где необходимо)

Трехминутная проверка после погрузки

Оборудование

  - Отсоединено?

  - Пролитое вещество не обнаружено, в том числе и в поддоне?

  - Защитные перила опущены?

  - Клапаны закрыты, заглушки и новые прокладки установлены?

  - Наблюдается небольшое повышение давления?

  - Температурный режим установлен правильно?

  - Пробы (при необходимости)?

  - Отсутствие трещин, вмятин?

  - Все оборудование на месте?

  - Максим  допустимый вес не превышен?

- Россия, Украина, Беларусь, Молдова – макс вес всего ТС для цистерны 38 тон, для контейнеров 44 тонны.

- Швеция, Финляндия, Норвегия – макс вес всего ТС 60 тон.

- Другие страны – макс вес всего ТС 40 тон.

  - Все обозначающие знаки, наклейки (знаки опасности и знаки (оранжевого цвета), предписанные для транспортных средств, перевозящих ADR) установлены на контейнере / цистерне?

  - Все закрывающиеся элементы закрыты герметично

Документация

  - Транспортный документ, удостоверение для таможенных чиновников, СА, удостоверение веса груза, декларация грузоотправителя для перевозки опасных грузов?

  - Карты для стандартной информации при перевозке опасных грузов на всех необходимых языках?

При любых нарушениях, несоответствиях и проблемах НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщите руководству компании.

Выгрузка: ключевые аспекты

- Соблюдайте предписания, установленные на объекте

- Поведение  Вы являетесь представителем поставщика

- Помните о рабочей ответственности между оператором и водителем, которые определены Европейским советом химической промышленности (CEFIC) / в Руководстве по программе безопасного поведения Европейской ассоциации перевозчиков химических продуктов (ECTA)

- Сообщите об опасном состоянии на тер. завода (включая все инциденты, которых удалось избежать - это нежелательные, незапланированные события или условия, которые при других обстоятельствах могли бы привести к травме, повреждению оборудования, утечке материалов или нарушению безопасности. Примеры включают в себя: неисправное защитное оборудование, опасные действия, опасные условия или химическое воздействие)

- Емкость резервуара для хранения

- Согласование водитель / оператор

- Следует использовать средства индивидуальной защиты

- Во время выгрузки наблюдайте за соединениями и давлением

- Пробы (Сообщите, если вам придется произвести забор пробы)

Трехминутная проверка после выгрузки

Оборудование

- Отсоединено?

- Пролитое вещество не обнаружено, в том числе и в поддоне?

- Защитные перила опущены?

- Клапаны закрыты, заглушки установлены, крышки люков закрыты, шланг присоединен правильно?

- Крышки поддона закрыты?

- Наблюдается небольшое повышение давления?

- По возможности, сброс давления произведите на объекте заказчика или свяжитесь с технологом.

- Все закрывающиеся элементы закрыты герметично

Документация

- Передана заказчику?

- Транспортная документация подписана?

- Передается заказчику:

  - Копия транспортного документа за подписью водителя и заказчика

  - Сертификат анализа

- Остается у водителя:

- Копия транспортного документа за подписью водителя и заказчика

Сохранность оборудования и документации / информации

Вы несете ответственность за безопасность транспортного средства и всей прилагающейся документации, а так же за все документы, которые относятся к логистическим операциям, их следует рассматривать как «Конфиденциальная информация».

Первым уровнем безопасности является гарантия того, что все водители всегда имеют при себе официальные документы подтверждающие личность с фотографией, это может быть паспорт или водительские права и Сертификат ADR (кто имеет).

Время заезда/выезда с базы будет записываться охраной.

Пока тягач находится на территории, ключи зажигания должны находиться в кабине для быстрой его эвакуации в случаи ЧС.

Во время выполнения перевозок, вся необходимая документация должна находиться в транспортном средстве, и всякий раз, когда вы находитесь в дали от вашего ТС, оно должно быть заблокировано с помощью включенной автомобильной сигнализации, установленной на транспортное средство.

Все тягачи компании должны иметь специальную систему для определения их места расположения, потребления топлива и маршрута перевозки.

Документы НЕ РАЗРЕШЕНО копировать, распространять, передавать как в печатном, так и в электронном виде третьим лицам. Все сотрудники компании подписать Соглашение о неразглашении.

Все сотрудники должны иметь письменное разрешение от Марич О. или А. Соляника ДО разглашения любой коммерческой тайны.

Если постороннее лицо пытается получить коммерческую информацию или секрет о компании от Вас или любого сотрудника, этот сотрудник должен незамедлительно поставить в известность  Марич О. или А. Соляника.

Любое нарушение процедуры или положения может привести к уголовной, административной, гражданской или иной ответственности в соответствии с законодательством Украины, тюремное заключение, денежные штрафы, обязательства компании, возмещение убытков (ущерба за потерю прибыли или моральный ущерб), а также другие непредвиденные штрафы.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОРОГЕ

Что можно делать, а что нельзя:

- Не оставляйте автомобиль открытым

- Включайте сигнализацию каждый раз, когда покидаете ТС

- Не разглашайте сведения о перевозимом грузе, заказчике, маршруте или пункте назначения (если только это не требуется законодательными органами, службами, работниками мойки или др. уполномоченными службами).

- Предпочтительна парковка на охраняемых площадках

Защитное оборудование водителя

Ниже приведен список Защитного оборудования, которое должно всегда быть доступным на Вашем транспортном средстве …

- Огнетушитель, визуально и не просрочен ли

- Упоры для колес (как минимум два)

- Самостоящий предупреждающий знак (два)

- Жилет высокой видимости или предупреждающая одежда

- Ручной или обычный фонарь

- Удобная защитная погодная одежда

- Аптечка первой помощи

- Каска

- Защитные очки

- Резиновые перчатки

-  Страховочные ремни безопасности

- Костюм АДР

- АДР ботинки

- Дренажные ловушки, только АДР

- Бутылка для промывания глаз, только АДР

- Резиновые сапоги, только АДР

- Моргающий фонарик (два)  или Аварийный конус (два), только АДР

- Лопата и метла, АДР

- Песок или абсорбент, АДР

-  Лента аварийного ограждения, АДР

- Респираторная маска, АДР (кроме ТДИ)

- Маска на все лицо М-3 (противогаз) ТДИ

Использование Защитного Оборудования

Все водители должны проверять все защитное и спец оборудование внешне на целостность и отсутствие повреждений как таковых. Оборудование должно:

- правильно использоваться,

- быть в рабочем состоянии,

- храниться  в чистом состоянии,

Все водители пройдут обучение по правильному использованию СИЗ.

В обязанности водителя входит: гарантировать то, что все средства индивидуальной защиты регулярно проверяются, в хорошем рабочем состоянии, чистые и полезные; находятся в сохранности, проверены или заменены по мере необходимости.

Работа/вождение при ненастной погоде

Как профессиональный водитель мы будем ожидать, что Вы будете вести транспортное средство максимально осторожно в периоды ненастной погоды. В случае плохих погодных условий водитель обязан соблюдать нормы безопасности и требования. В частности, конкретные меры должны быть сохранены в течение:

- осадков, таких как дождь, снег, град

- штормов

- тумана

- сильного ветра

Если видимость ограничена, водитель, который перевозит опасный груз, должен вести себя так, чтобы не угрожать другим участникам дорожного движения. При необходимости, водитель должен направиться на ближайшее парковочное место.

На стоянке, водитель обязан защитить ТС, с особой тщательностью, и взять это за правило.

Всегда убеждайтесь, что Вы в безопасности, Ваше транспортное средство в безопасности, и Вы не рискуете.

Обеспечьте себя необходимой одеждой и обувью для ненастной погоды, а также доступным оборудованием, которые могут понадобиться для Вашего транспортного средства на случай экстремальных погодных условий, на пример … лопата, цепи для шин, фонарик, зимний омыватель для лобового стекла и др.

Работа на верху цистерны/танк-контейнера (предотвращение падений)

Как правило, запрещается работать на верхней части контейнера / цистерны при погрузке или разгрузке, но могут быть моменты, когда Вам придется подняться на верхнюю часть контейнера / цистерны, в случаи необходимости данных действий, это должно быть описано в документах для транспортировки. Работа на верху цистерны / контейнера опасна и Вы должны быть очень осторожны, чтобы избежать скольжения и падений.

Для помощи предотвращения падения, пожалуйста, придерживайтесь наших рекомендаций…

-    работайте на высоте только, если это необходимо;

-    работайте с временной конструкции или

-    работайте с постоянной конструкции;

-    надевайте защитную каску и страховочные ремни;

-    проверьте, чтобы  Ваша обувь была сухой, без жира и масла;

- при открытии и закрытии крышки люка, держитесь за поручни, будьте предельно внимательны и соблюдайте личную осторожность.

Работа на высоте рассматривается в том случаи, если высота с которой может упасть сотрудник или 1.3 метра (в Украине), в Польше, например 1 метр.

Если Вас попросят работать на верхней части контейнера / цистерны и нет надлежащей защиты от падения на месте, Вы должны сначала связаться с руководством для разрешения.

ЗИМНИЙ ЧЕК ЛИСТ

Для водителей и

Транспортного оператора

Перед началом холодного сезона

| Электрические части | Жидкости |
| --- | --- |
| Ремень генератора - Проверьте ремень генератора на наличие трещин или нагретой резины (ремень безопасности может треснуть под критичными температурами), - Проверьте натянутость ремня (слабое напряжение ремня безопасности может ослабить зарядку генераторных батарей). Электрическое соединение - Проверьте электрическое соединение между ТС и прицепом. Аккумулятор - Проверьте заряд аккумулятора, при начале холодов он быстрее садится. Генератор - Проверьте скорость зарядки генератора переменного тока, когда система находится под полной нагрузкой, со всем включенным оборудованием. | Радиатор - Проверьте состояние радиатора, шлангов и открытие и / или закрытие термостата. Антифриз - Пополните антифриз с использованием, при необходимости, соотношения антифриза, рекомендованное производителем. - С помощью тестера проверить жидкость на момент начала замерзания, при холодном двигателе. Омыватель лобового стекла - Используйте жидкость омывателя ветрового стекла, которая не замерзает при низких температурах. Уровень жидкости в трансмиссии - Используйте высокого качества масло для трансмиссии (эффективность в защите двигателя и ходовой при начале холодов). Масло и масельный фильтр - Используйте масло, рекомендованное изготовителем транспортного средства и проверить уровень масла вручную. Патрон осушителя воздуха - Необходимо заменить. Сепаратор - Слейте воду из сепаратора в топливной системе. |
| Резина Зимняя резина - Используйте зимнюю резину с маркировкой M+S, M.S или M&S (Они предлагают лучшее сцепление в разных условиях зимы, особенно при езде в тумане или снеге). - Установите зимнюю резину, как минимум, на главную ось (проверьте законодательные требования). Давление в шинах - Правильно накачивайте шины для лучшего сцепления, тормозного пути и использования (холодные зимние температуры обычно снижают давление в шинах). - Придерживайтесь рекомендуемого давления, указанного руководстве производителя. |  |
|  | Разное оборудование |
|  | В случаи инцидента / происшествия - Всегда имейте при себе аптечку первой помощи, карта, скребок от льда, щетка для снега, факел, знак аварийной остановки, сигнальные ракеты, буксировочный трос и вспомогательные провода, лопаты, мешок с песком, одеяло, зимние перчатки и мобильный телефона. Вспомогательные системы отопления кабины - Проверьте правильность работы системы. |
| ВО ВРЕМЯ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА |  |
| Водители должны проявлять особую осторожность при движении по снегу и обледенелой дороге! |  |
| Резина - Придерживаться требований относительно минимальной глубины протектора (проверьте законодательные требования) - Убедитесь, что автомобиль оснащен соответствующими цепями противоскольжения. | Очистка - Очистить автомобиль от снега и льда. Это поможет избежать, отпадание кусков с транспортного средства и не создаст трудности для транспортных средств позади. |
| Видимость - Держите ветровое стекло, фары и зеркала чистыми и свободными от снега и льда. - Убедитесь, что ваши щетки стеклоочистителей находятся в хорошем состоянии, чтобы полностью очистить ветровое стекло. Дорожная соль и слякоть могут ухудшить видимости. | Освещение - Проверьте всю систему освещения, фары для ближнего и дальнего света, указатели поворота и задние фары, которые не должны быть закрыты снегом или льдом. |
| Воздухозаборник - Держите воздухозаборник чистым от листьев, снега и льда, не забывая также, что он необходим для вашей системы отопления. |  |

Пробы продукта

Водитель не должен брать пробы. Если водителя попросят взять пробу, он должен проинформировать транспортного менеджера или О. Марич (И. Масюру), которые сообщат об этом грузоотправителю или грузополучателю. Если водителя попросят таможенники взять пробу, он должен предоставить Удостоверение для таможенных чиновников, которое предоставлено ISOPA (Для TDI).

Разгрузка в бочки или в емкости

Для разгрузки в бочки или КСГМГ безопасно, фиксированные (установка, оснащенная фиксированным сливным соединением, расположена в районе с требуемым взрывобезопасным зонированием и отвечает соответствующим техническим требованиям) барабаны или IBC установки для заправки должны быть в наличии. Если нет фиксированного барабана или IBC установки для заправки, водитель должен проинформировать  транспортного менеджера или О. Марич (И. Масюру), которые сообщат об этом грузоотправителю или грузополучателю.

ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ / ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Меры предосторожности от электростатических зарядов: в случае работы с горючими веществами, вы обязаны обеспечить хорошую связь между шасси транспортного средства / баком / контейнером-цистерной и землей, она должна быть от момента начала загрузки до ее окончания. Кроме того, скорость наполнения должна быть ограничена.

Работа в закрытом пространстве

Водитель не должен заходить внутри контейнера / цистерны.

Водитель должен проинформировать Руководство, если будут какие то проблемы во время загрузки или разгрузки, которые могут привести к инциденту или происшествию

Парковка транспортного средства

Когда Вы ведете машину и находитесь далеко от Нашего гаража, Вы обязаны парковать Ваше транспортное средство во время основных перерывов от работы в безопасных местах для остановок и ночевки. Ниже, компания определила перечень таких мест, принимая во внимание ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ и сохранность, защищенность Вашего транспортного средства и груза.

Когда Вы на территории Украины или России, Вы должны использовать….

-  Специализированные платные стоянки с собственной охраной, в некоторых случаях с отелем;

-  АЗС, где есть специально отведенное место для грузовых автомобилей;

- Предназначенные для парковки места в таможенном терминале

Для парковки на территории Европы Вы должны использовать ….

-  АЗС с предназначенными для парковки участками;

-  Платные стоянки, автохофы;

- Предназначенные места для парковки возле места расположения загрузки или разгрузки груза;

- Предназначенные для парковки места в таможенном терминале.

Мойка ТС и контейнера/цистерны

1. Если Вам нужна услуга очистки резервуара И. Масюра (или Транспортный менеджер) должен быть уведомлен об этом факте.

2. Первый шаг заключается в использовании утвержденной компанией мойки в Руководстве для водителя на стр. 24.

3. Если вы не можете очистить резервуар на мойке, которая находится в списке, используйте одобренную И. Масюрой (или Транспортным менеджером).

4. После прибытия на мойку, водитель должен показать CMR, чтобы подтвердить предыдущий продукт (ранее перевозившийся в резервуаре).

5. В случае запрета показывать CMR, водитель обязан уведомить И. Масюру (или Транспортного менеджера), который обязан направить на мойку (например по электронной почте) информации о предыдущем грузе.

6. Разрешено показывать / предоставлять другие типы документов, показывающие предыдущий груз (например, сертификат анализа).

Используйте утвержденные станции очистки

Следующий лист «Станций очистки» был утвержден компанией «Вест-Экспресс»

- ADS DI SERVIZIO AGIP FIL TOM di Filippini VADO LIGURE, Punto Vendita: 15 Pinpad N.: 2         SQAS

- Clean Milan, Via Mantova, 58 – 20100 Rozzano (MI)                                                                            SQAS

- Ferrando, Via Piave, 33 – 17047 Vado LIGURE (Savona)                                                                       SQAS

- Oasis L.I.A.A. Concorezzo, S.P. Concorezzo / Villasanta – 20049 (Milano)                                        EFTCO

- Lauaggio Certosa, Via Triboniano, 103 – 20156 Milano                                                                         EFTCO

- LTR Tankreinigung Ludwigshafen GmbH, Betriebsstӓtte:

67069 Ludwigshafen – Kreuzholzstraße 12							       SQAS

- RINNEN GmbH & CO.KG, Schwarzer Weg 1 D – 06237 Leuna Tel.: 03461/ 43 20 66                       SQAS

- TRANSCLEAN Sp. Z.o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 BYDGOSZCZ, NIP 554-03-15-997,

PECAO I O. w Bydgoszczy 										       SQAS

- Bierawa – Rinnen Polska Sp. z o.o., 47-240 Bierawa, ul Gliwicka 1, Grabόwka, woj. Opolski       SQAS

- Brzeg Dolny – PCC Autochem Sp. z o.o., 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4                             SQAS

- Bydgoszcz – P.T.U. Transclean Sp. z o.o., 85-825 Bydgoszcz, ul Wojska Polskiego 65

(wjazd od ulicy Chemicznej I Hutniczej)                                                                                                     SQAS

- Bytom – Max-Food, 47-902 Bytom, ul. Łagiewnicka 36                                                                         SQAS

- Bytom – Myjnia Samochodowa PBS, 41-906 Bytom, ul. Św. Elżbiety 6                                              SQAS

- Nowa Sarzyna – PROCLEAN TCG SP. J., 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemikόw 1                               SQAS

- Dębica – PROCLEAN TCG SP. J., 39-200 Dębica, ul. Drogowcόw 2B                                                     SQAS

- Grόjec – MiSP, 05-600 Grόjec, ul. Piotra Skargi 28                                                                                  SQAS

- Kalisz – Motor Plus, 62-800 Kalisz ul Złota 61                                                                                           SQAS

- Kutno – Nijhof – Wassink Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Holenderska 3.                                              SQAS

- Kędzierzyn-Koźle- CTL Chemkol, 47-223 Kędzierzyn- Koźle ul. Mostowa 30F                                   SQAS

- Kędzierzyn-Koźle – DB Schenker Rail Tabor S.A., 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Szkolna 15             SQAS

- Płock – ZUG SERWKOMB S.C., 09-407 Płock, ul. Otolińska 25                                                              SQAS

- Płock/Biała – Schmidt Polska Sp. z o.o., 09-411 Płock/Biała, Nowa Biała 36                                    SQAS

- Radzymin – PHU EL-TRANS, 05-250 Radzymin, ul. Weteranόw 100                                                   SQAS

- Słupia – P.U.H. Mettos, 63-642 Perzόw, Słupia p. Bralinem 74a                                                         SQAS

- Tychy – P.H.U. Everest  II S.C., 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 11                                                            SQAS

- Włocławek – P.W. Euro-Transchem Sp. z o.o., 87-800 Włocławek, ul. Inowrocławska 12            SQAS

- Włosienica – Rail Polska Sp. Z o.o., 32-642 Włosienica ul. Długa 1                                                     SQAS

Список будет дополняться

Для мойки контейнера / цистерны должны использоваться только EFTCO мойки, предоставляющие ECD сертификат.

Хранение Химических веществ на территории и парковка транспортного средства с опасными материалами

Неправильное хранение химических веществ может создать серьезный риск не только для сотрудников, работающих с этим материалом, но и для Аварийных служб, в случаи пожара или утечки. На страницах с 6 по 9 данного руководства находятся классификации опасных химических веществ.

Химикаты всегда должны храниться на твердом бетонном полу с ограждением / поддоном, на случай разлива, они не должны находиться над почвой / травой, даже когда контейнер считается пустым.

Мы храним или перевозим большой спектр химических веществ, попадающих под следующие группы …

Группа 3  Легковоспламеняющиеся жидкости

Группа 5 Окисляющиеся вещества

Группа 6  Токсические вещества

Группа 6  Инфекционные вещества

Группа 8  Коррозионные вещества и

Группа 9  Прочие опасные вещества и изделия

Группы должны быть «отделены» следующим образом,

Группа 3 должна быть «отделена» от Групп 5, 6, 8  и  9

Группа 5 должна быть «отделена» от Групп 3, 6 и 8

Группа 6 должна быть «отделена» от Группы 3 и 5

Группа 8 должна быть «отделена» от Группы 3 и 5

Группа 9 должна быть «отделена» от Группы 3

“Отделена” имеется ввиду,

…на месте хранения они должны находиться как минимум на расстоянии 3 метров, …во время перевозки они не должны быть припаркованы рядом, а  приблизительно в 5 метрах друг от друга.

Для заметок, чтобы помочь улучшить данное руководство

(если Вашу идею использую для данного руководства, то Ваше имя будет указано при этом)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пассажиры в кабине

Как профессиональные и опытные водители, Вы знаете правила, которые необходимо соблюдать, одно из них следующее: никто не может находится с Вами в Вашей кабине, когда Вы в дороге, за исключением других сотрудников компании «Вест-Экспресс» или с официального разрешения главного управляющего компании «Вест-Экспресс».

Мы требуем, чтобы ни один посторонний не находился в кабине, не важно кто это: обычный попутчик, водитель другой компании, член Вашей семьи, кто угодно. Это может быть не безопасно, а также привести к проблемам со страховкой.

Использование противооткатных башмаков

Все сотрудники должны использовать противооткатные башмаки во время процедуры загрузки / разгрузки на заводе, в любой Чрезвычайной ситуации и при ремонтных работах на их транспортном средстве.

Также, как у опытного водителя, у вас могут быть другие ситуации, при которых необходимо использовать противооткатные башмаки, такие как парковка на дороге с уклоном или при сцепке или расцепке тягача и цистерны / танк-контейнера.

Все водители получат обучение, по использованию противооткатных башмаков.

Проверка загрузочных/разгрузочных гибких шлангов

Ваш проверочный лист осмотра требует визуально проверять все гибкие шланги на чистоту, отсутствие визуальных повреждений и готовность к использованию.

Для всех шлангов также будет определен перечень химических веществ, для которых они подходят, индивидуальный номер, ежегодно будет производиться проверка под давлением и на электропроводимость, один раз в год, для гарантии того, что они пригодны для использования и не выйдут из строя во время работы.

Вы будете заранее проинформированы, когда будет производиться проверка давлением и на электропроводимость. Данные испытания будут производиться одним из наших механиков на территории нашей компании.

Принципы Безопасного поведения

БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ВВЕДЕНИЕ

В связи с увеличением объема перевозок и рабочей нагрузки, а также из-за общего изменения поведения, требования к водителям транспортных средств большой грузоподъемности в настоящее время гораздо сложнее и актуальнее, чем в прошлом. В краткосрочной и среднесрочной перспективе, замена автомобильного транспорта в значительных масштабах другими видами не предусмотрена.

Для того, чтобы обеспечить новый стимул к дальнейшему сокращению числа дорожно-транспортных происшествий при перевозке химических веществ, Cefic и ECTA взяли на себя инициативу содействия более масштабному внедрению принципов безопасности поведения (BBS) для безопасного вождения грузовых транспортных средств.

ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ

BBS – это программа, которая направлена ​​на повышение безопасности во время грузовых автомобильных перевозок за счет положительного воздействия на поведение водителей путем наблюдения, обучения и общения.

BBS программа предназначена для всех европейских транспортных компаний, перевозящих химию. Она не предназначена, чтобы быть одноразовым упражнением, она должна стать постоянной для каждой транспортной компании.

Ожидается, что эта программа позволит не только улучшить показатели безопасности, но также будет иметь положительное влияние на потребление топлива и других, связанных с этим расходов, таких как расходы на обслуживание и страховые взносы.

ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ

Водители должны:

• Понимать цель программы BBS, будет стремиться к участию.

• Обсудите имеющихся недостатков с тренером и помощь в поиске решений.

• Осуществление профилактического изменения в результате анализа BBS.

ПРИЧИНЫ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ АВАРИЙ*

Команды аварии эксперт исследовал вообще 624 аварий. От всех тех несчастных случаев, основной причиной аварии связана с человеческой ошибкой в 85,2% одного из участников дороге (водитель грузовика, водитель автомобиля, пешеходов и т.д.). Тем не менее, из несчастных случаев связано с человеческим фактором, только 25% вызваны водителем грузовика. Другие факторы, такие как погодные условия 4,4%, инфраструктурные условия 5,1% или техническая неисправность транспортного средства 5,3% играют лишь незначительную роль.

Конфигурации аварий

Каждый несчастный случай был классифицирован, чтобы получить общее представление о всех несчастных случаях, а затем классифицировать их в типологию аварию. ДТП с участием одного грузовика или нескольких транспортных средств отличались.

Все эти процентные данные относительно общего количества изученных несчастных случаев. Действительно, около девяти несчастных случаев из десяти (85,8%), входят в одну из ниже перечисленных ситуаций:

1 - Авария на пересечении,

2 - Авария в очереди (эта конфигурация касается столкновения с транспортным средством, движущегося по той же дороге в одном направлении),

3 - Несчастные случаи в связи с пересечением разделительной полосы (одно из привлеченных ТС сворачивает или делает разворот),

4 - Несчастный случай во время обгона.

5 - ДТП с участием одного грузовика: только один автомобиль (грузовик) участвует в аварии.

* Источник: МСАТ

ЭФФЕКТ ОТ НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ

Многие из функций, от которых зависит безопасность управления автомобилем, страдают, когда мы пьем алкоголь и употребляем наркотики:

• мозгу требуется больше времени для приема сообщений от глаз

• обработка информации становится все труднее

• инструкции мышцам тела поступают с задержкой, что приводит к замедленной реакции

•вы можете также столкнуться с помутнением зрения и двоением в глазах, которые влияют на вашу способность видеть вещи ясно во время движения. А также, вы подвергнетесь потенциальному риску из-за того, что вы будете реагировать на то, на что ранее не реагировали.

Все страны ЕС имеют ограничения на количество алкоголя, которое водители могут потреблять.

Помните: все водители несут ответственность за не нахождение под влиянием любых наркотиков, алкоголя или запрещенных веществ, или за хранение любого из них.

ЭКО ВОЖДЕНИЕ

ЭКО-вождение означает более умное и экономичное вождение. ЭКО-вождение представляет собой новую культуру вождения, которая наилучшим способом использует передовые технологии транспортных средств, чем повышает безопасность дорожного движения. ЭКО-вождение вносит существенный вклад в защиту климата и сокращению загрязнения, что является важной составляющей мобильности,

ЭКО-вождение - Преимущества

• повышение безопасности дорожного движения

• повышение навыков вождения

• экономия топлива / денег

• снижение затрат на техническое обслуживание автотранспортных средств

• сокращение выбросов парниковых газов (СО2)

• уменьшение местного загрязнения воздуха

• шумоподавление, уменьшение расходов из-за аварий

• более ответственное вождение

• меньше стресса во время вождения

• повышенный комфорт для водителей

Пожалуйста, см. Приложение ЭКО-вождение на стр. 36

Как подготовиться к Зимнему вождению

Пожалуйста, см. стр. 22 - 23

БЕЗОПАСНОЙ ЗАГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ВВЕДЕНИЕ

Анализ статистики несчастных случаев показывает, что большинство связанных с транспортом инцидентов и аварий случаются во время загрузки / разгрузки. Далее, детальный анализ показывает, что человеческий фактор на сегодняшний день является наиболее важной причиной. Поэтому очень важно, для повышения безопасности при загрузке и разгрузке, влиять на поведение человека.

ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ

BBS является программой управления, которая направлена ​​на повышение безопасности работы за счет положительного воздействия на поведение всех лиц, участвующих, в процессе наблюдения, обучения и общения.

Масштабы существующих руководящих принципов включают в себя безопасную загрузку / разгрузку химической продукции операторами и водителями на производстве, складских терминалов, складах и охватывает погрузки / разгрузки наливных грузов.

При всех обстоятельствах, должны безоговорочно соблюдаться, относящиеся к данным видам работ, национальные или международные правила, которые имеют приоритет над рекомендациями, содержащимися в настоящем руководстве.

ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЯ (И ОПЕРАТОРА)

Непрерывный мониторинг процессов загрузки / разгрузки оператором и водителем в тесном сотрудничестве, имеет большое значение. Оператор и водитель должны быть хорошо осведомлены об обязанностях друг друга, как описано ниже.

В некоторых районах есть совместные обязанности операторов и водителей. В этих случаях тот же текст был повторен в рамках обязанностей оператора и водителя.

При всех обстоятельствах, должны безоговорочно соблюдаться, относящиеся к данным видам работ, национальные или международные правила, которые имеют приоритет над рекомендациями, содержащимися в настоящем руководстве.

| ОПЕРАТОР | ВОДИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| 1. ТС оборудование |  |
| Перед началом загрузки/разгрузки, оператор должен проверить, что предлагаемое оборудование ТС соответствует и подходит для выполнения необходимой работы. | Перед въездом на территорию, водитель должен убедиться, что транспортное средство и все вспомогательное оборудование пригодны для работы, которая будет проводиться и соответствуют всем требованиям, как указано в инструкции водителя. |
| 2. Правила на территории |  |
| Операторы должны всегда придерживаться правил нахождения на территории и быть примером для водителей. Операторы должны наблюдать за загрузкой /разгрузкой, если не предусмотрено иное по правилам. | Если иное не оговорено, водитель должен всегда сообщать о себе при въезде через ворота или на территорию, и запросить инструкции. Эти инструкции могут включать чрезвычайные меры, необходимые средства индивидуальной защиты, ограничения при парковке, путь к точке погрузки или разгрузки и общую информацию, такую как запрет курения, алкоголя и наркотиков, запрет на использование мобильных телефонов, ограничение скорости и т.д. Водители должны всегда придерживаться правил на территории. Водитель наблюдать за процессом загрузки / разгрузки, если правилами завода не предусмотрено иное. |
| 3. Вождение и парковка на территории |  |
| По возможности операторы должны контролировать, чтобы транспортные средства управлялись и парковались в соответствии с правилами завода и должны сообщать о любых наблюдаемых опасных ситуациях управляющим. | Водители должны приехать к месту погрузки / разгрузки и припарковать транспортное средство в соответствии с правилами. Важно постоянно оценивать безопасность, а не только во время движения по территории, но и при нахождении в точке погрузки / разгрузки. Поэтому водителю необходимо принимать необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить любое движение транспортного средства во время погрузки / разгрузки. |
| 4. Средства Индивидуальной Защиты(СИЗ) |  |
| Операторы должны надевать средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями завода и должны убедиться, что водитель делает то же самое. | Водители должны одеть средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями завода. Как минимум, водитель должен иметь следующие СИЗ доступными в своем автомобиле: защитный шлем, защитную обувь, защитные очки, подходящие рабочие перчатки и одежду, охватывающую все тело. |
| 5. Готовность к чрезвычайным ситуациям |  |
| Перед началом работы, операторы должны указать местоположение оборудования для обеспечения безопасности на территории водителю, например, огнетушителя (ей), средства для промывания глаз, аварийного душа, средств первой помощи, путей эвакуации, кнопки включения аварийной сигнализации, аварийной остановки, оборудования дезактивации и абсорбирующих материалов. | Перед началом работы, водители должны проверить расположение оборудования для обеспечения безопасности на территории, например: огнетушителя (ей), средств для промывания глаз, аварийного душа, средств первой помощи, путей эвакуации, кнопки включения аварийной сигнализации, аварийной остановки, оборудования дезактивации и абсорбирующих материалов. |
| 6. Документация, обозначение и размещение наклеек |  |
| Если не предусмотрено иное, оператор должен убедиться, что все данные в транспортной документации в соответствие с материалом, который будут загружать или выгружать, что маркировка, знаки и информационные таблички об опасности груза размещены и транспортное оборудование соответствует законодательству. Операторы должны подписать всю соответствующую документацию, чтобы подтвердить, что работа была успешно завершена. Если есть замечания, они должны быть указаны в этих документах. | Если специально не оговорено иное, то водитель должен сдать всю соответствующую документацию оператору. Документы могут включать в себя: док. о взвешивании, накладную, сертификат анализа, сертификат очистки и транспортную документацию, в случае необходимости, с необходимой информацией об опасном грузе. Водитель должен убедиться, что время прибытия / отъезда, количество упаковок, температура, давление, объем и вес, должным образом отмечено, что подпись (и) есть на всех копиях транспортных документов. Таможенные и другие документы должны быть заполнены в соответствии с должностными инструкциями. Любые отклонения, отмеченные в точке погрузки / разгрузки, должны быть доложены водителем на заводе и быть указаны в транспортных документах до отъезда. Водитель должен убедиться, что правильная маркировка опасности и таблички были размещены на транспортном средстве. |
| 7. Пробы продукта |  |
| При необходимости или по согласованию при заезде, оператор должен убедиться, что водитель получил образец для заказчика. Хранения образцов в кабине водителя, следует избегать в любое время. Отбора проб непосредственно из автоцистерн или танк-контейнеров следует избегать. Если взятия проб невозможно избежать, они должны быть взяты квалифицированным персоналом или назначенным инспектором, с необходимыми мерами безопасности. | Водители должны убедиться, что образец заказчика хранится в безопасности и передастся в точке доставки. Хранения образцов в кабине водителя, следует избегать в любое время. Упаковка и маркировка образцов должна быть в соответствии с требованиями законодательства. Водители не должны брать пробы непосредственно из автоцистерны или танк-контейнера. |
| 8. Работа на высоте |  |
| Операторы должны придерживаться правил завода при работе на высоте. | При работе на высоте, водитель должен использовать средства защиты от падения в соответствии с инструкциями на заводе, например, платформы на заводе или перила на транспортном средстве. |
| 9. Емкость бака |  |
| Если процедурой не предусмотрено иное, оператор должен убедиться, что бак может вместить количество, которое будет загружено. Перед загрузкой, оператор должен проверить емкость бака или отсека цистерны с водителем. Перед выгрузкой, оператор должен проверить емкость бака хранения на территории. | Перед загрузкой, водитель должен проверить с оператором, может ли вместить объем цистерна или отсек бака, который будет загружаться. |
| 10. Оборудование под давлением |  |
| Оператор должен всегда проверять находится ли под давлением бак ТС и / или оборудование, прежде чем подсоединять или отсоединять что-либо, и обговаривать это с водителем. | Водитель должен всегда проверять находится ли под давлением бак ТС и / или оборудование, прежде чем подсоединять или отсоединять что-либо, и обговаривать это с оператором. Прежде чем покинуть завод после погрузки / разгрузки, водитель должен получить разрешение от оператора сбросить давление в баке, если иное не предусмотрено. |
| 11. Загрузка нескольких жидкостей в отсеки |  |
| Операторы должны проконтролировать, чтобы при заполнении отсеков, правила, касающиеся разделения опасных грузов в смежных отсеках соблюдались. Операторы должны проконтролировать, что правильный продукт и количество загружены в назначенные отсек (и) в соответствии с планом загрузки. | Водитель должен убедиться, что оператор загружает в соответствии планом загрузки. |
| 12. Шланги и другое оборудование |  |
| Оператор должен убедиться, что оборудование, принадлежащее заводу, например, шланг, система обратного пара или линия подачи азота / воздуха под давлением, муфты, сальники и прокладки, находится в хорошем состоянии, пригодный для целей, и продуктов и устойчив к давлению. Оператор должен осуществлять визуальный контроль внутренней чистоты. | Водитель должен убедиться, что оборудование, принадлежащее заводу, например, шланг, система обратного пара или линия подачи азота / воздуха под давлением, муфты, сальники и прокладки, находится в хорошем состоянии, пригодный для целей, и продуктов и устойчив к давлению. Водитель должен осуществлять визуальный контроль внутренней чистоты. |
| 13. Соединения |  |
| Весь соединения на заводе должны быть надлежащим образом отмечены / маркированы. Оператор несет ответственность за правильность подключения / установки шлангов, системы обратного пара или линии подачи азота / воздуха под давлением в резервуар, в то время как водитель несет ответственность за выполнением соединений с транспортным средством, если процедурой завода не предусмотрено иное. При замыкании или размыкании цепи связей, координация и сотрудничество между оператором и водителем имеет жизненно большое значение, для избегания инцидентов. | Водитель должен быть знаком с оборудованием транспортного средства, например загрузочные / разгрузочные клапаны, соединения линий под давлением / обратного пара, количество и объем отсеков, шлангов, муфт и датчиков. Водитель несет ответственность за выполнением соединений с транспортным средством, в то время как оператор несет ответственность за выполнением соединений с резервуар, если процедурой не предусмотрено иное. При замыкании или размыкании цепи связей, координация и сотрудничество между оператором и водителем имеет жизненно большое значение, для избегания инцидентов. |
| 14. Разрешение на загрузку (выгрузку) |  |
| Оператор, должен дать четкие распоряжения водителю для управления оборудованием на транспортном средстве, такие как клапаны, компрессор и насос. Операторы должны работать с клапаном и насосом резервуара, в зависимости от обстоятельств. | Водителю разрешается эксплуатировать только оборудование на транспортном средстве, такое как клапаны, компрессоры и насосы после разрешения оператора. Водитель не должен работать с оборудование завода. |
| 15. Ограничения завода |  |
| Оператор, при взаимодействии с водителем, должен проконтролировать, чтобы максимально допустимая масса автомобиля не была превышена. Оператор должен контролировать минимальную и максимальную степень наполнения. | Водитель, при взаимодействии с оператором, должны проконтролировать, чтобы максимально допустимая масса автомобиля не была превышена. Во время загрузки транспортного средства, водитель должен принять все возможные меры предосторожности, чтобы не превысить максимально допустимые осевые нагрузки. |
| 16. Отсоединение |  |
| Оператор должен проконтролировать, чтобы перед отсоединением шлангов, все клапаны были закрыты, и все шланги свободны от давления и продукта. | Перед выездом водитель должен убедиться, что все шланги отсоединены, материал из них слит, заглушки установлены (при необходимости) и правильно размещен. Все люки и клапаны должны быть закрыты и должным образом затянуты. Кабель заземления, как и любое свободное оборудования и / или инструменты должны быть убраны. Водитель должен убедиться, что безопасно покидать место погрузки / разгрузки, сделав обход транспортного средства. |
| 17. Отчетность о небезопасных ситуаций, инцидентов, которые произошли или тех, что удалось избежать |  |
| Операторы должны сообщать обо всех проблемах, опасных ситуациях или условиях, тех, что удалось избежать и случившихся инцидентах при погрузке /выгрузке, в соответствии с процедурой компании. | Водители должны сообщать обо всех проблемах, опасных ситуациях или условиях, тех, что удалось избежать и случившихся инцидентах, в соответствии с процедурой компании. |

БЕЗОПАСНОЕ ЭКО-ВОЖДЕНИЕ

ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Помните об экономии и экологии!

Эко-вождение является не только легким и экономичным способом сокращения потребления топлива, снижения количества выбросов в атмосферу и уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий, но также является проявлением уважительного отношения к обществу в целом. Чтобы помочь водителям согласовать свое поведение в рейсе в зависимости от различных ситуаций МСАТ разработал перечень рекомендаций для разумного, спокойного и безопасного ЭКО-вождения.

| ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регулярно проводите техобслуживание своего автомобиля Чтобы обеспечить эффективную работу вашего автомобиля, всегда пользуйтесь соответствующим маслом для двигателя и воздушными фильтрами. Заливайте именно то масло, которое рекомендовано заводом – изготовителем, чтобы двигатель был чистым и работал эффективно. В целях надлежащего техобслуживания всегда консультируйтесь со справочником для владельца автомобиля. |  | Проверьте шины автомобиля Проверяйте соответствует ли давление в шинах давлению, рекомендованному изготовителем. Только эта мера поможет сократить среднее количество использованного топлива на 3-4%. Не полностью накачанные шины повышают сопротивлению качению, увеличивая потребление топлива. Такие шины также изнашиваются быстрее. Проконсультируйтесь с руководством фирмы-изготовителя или проверьте маркировку, нанесенную на шину для минимального давления в холодной шине. Система мониторинга давления в шинах позволяет водителю легко проверить давление в шине непосредственно с приборной доски. Выверка установки всех осей и развал/схождение на ведущих осях также должны проводиться и сохраняться в соответствии с рекомендациями изготовителя. |
| Консолидируйте поездки и пользуйтесь бортовыми устройствами Заранее планируйте свои поездки. Это позволит вам объехать загруженные маршруты, меньше простаивать в ожидании. Компьютер на борту автомобиля поможет вам сэкономить время и выбрать правильный маршрут. |  |  |
| Уберите лишний вес из автомобиля Разгрузите автомобиль как можно больше и как можно быстрее. Увеличенная лобовая поверхность автомобиля сокращает его аэродинамику, ослабляя тент с боков и сзади автомобиля, что увеличивает расход топлива на 5-8%. Уберите лишний вес из автомобиля. Проверьте, соответствует ли установленный вами угол спойлера, углу, установленному фирмой – изготовителем. |  |  |
| В ПОЕЗДКЕ |  |  |
| Ведите автомобиль с постоянной скоростью Постарайтесь вести автомобиль с постоянной скоростью на самой высокой передаче, избегая ненужного ускорения и торможения. Если вы не тормозите и не разгоняете автомобиль постоянно, мощность двигателя, необходимая для поддержания постоянной скорости, снижается. Внимательно наблюдайте за дорогой, чтобы заранее заметить изменения в потоке автомобилей. Устройство поддержания постоянной скорости автомобиля на автомагистралях помогает вести его плавно. При сильном встречном ветре или при сильном дожде снизьте скорость. |  | Разгоняйте автомобиль и сбрасывайте скорость плавно Избегайте резкого рывка с места и моментального торможения, это приводит к расходу топлива и быстрому изнашиванию некоторых комплектующих автомобиля, таких как тормоза и шины. Сохраняйте безопасную дистанцию между автомобилями и внимательно наблюдайте за обстановкой на дороге, чтобы у вас было больше времени в запасе для торможения и постепенного разгона. Для экономии топлива ускоряйтесь плавно от остановки и тормозите без рывков. |
| Закрывайте окна автомобиля на большой скорости Если вы движетесь со скоростью выше 60 км/час, закройте окна. При вождении на автомагистрали автомобиля на большой скорости ветер, попадающий в открытые окна, увеличивает аэродинамическое сопротивление и расход топлива. Уберите все предметы, которые уменьшают обтекаемость автомобиля. Автомобили с высокими бортами, как самосвалы, укройте с боков брезентом для повышения обтекаемости. |  | Сведите к минимуму обогрев и использование кондиционером Пользуйтесь обогревателем и кондиционером выборочно для снижения нагрузки на двигатель. Снизьте использование кондиционера и это позволит вам сэкономить 10-15% топлива. Паркуйте автомобиль в тени. |
| Сбрасывайте скорость постепенно Каждый раз, нажимая на тормоз Э вы тратите энергию. Попытайтесь использовать энергию движения автомобиля накатом как можно в большей степени. При приближении к светофору используйте торможение двигателем для снижения скорости. Для остановки на светофоре нажмите на тормоз для окончательной остановки. Это также уменьшит износ тормозов, снизит уровень выбросов, уменьшит потребление топлива и сделает поездку для экипажа более комфортной. |  | Не простаивайте с включенным двигателем Современным двигателям не требуется разогрева. Мягко трогайтесь с места сразу же после запуска двигателя. Долгое простаивание автомобиля с включенным двигателем увеличивает количество выбросов в атмосферу и приводит к потере топлива, поэтому избегайте простаивания с включенным двигателем. В руководстве для владельца автомобиля вы можете найти информацию об интервалах, необходимых при первом запуске двигателя и при его остановке. Избегайте перегруженных зон и ищите альтернативные автомагистрали, вместо того, чтобы ехать в центр города. Это может занять немного больше времени, но позволит сэкономить топливо, сберечь тормозные накладки, диски сцепления и коробку передач, снизит усталость водителя и риск ДТП. |
| Снизьте скорость и следите за ней Управляйте автомобилем на максимально допустимой скорости для сбережения топлива и обеспечения наиболее свободного потока дорожного движения, старайтесь не обгонять другие автомобили на слишком большой скорости. По оценке компетентных органов, если следовать этому совету, можно сэкономить 10-15% топлива. Стремитесь к постоянной скорости. |  |  |
| Проверяйте датчик двигателя Современные автомобили снабжены системами сложного диагностического оборудования (OBD), постоянно контролирующими работу вашего автомобиля. Когда загорается тревожный индикатор OBD, существует вероятность, что количество выбросов увеличилось, а экономия топлива снизилась. Заменив испортившийся датчик, вы сможете улучшить экономию топлива на 40%. Когда загорается датчик OBD, обратитесь к своему эксперту по техобслуживанию за дальнейшей информацией. |  | Трогайтесь с места быстро – но всегда старайтесь избегать торможения Когда загорается зеленый свет трогайтесь быстро, но старайтесь нажимать на педаль акселератора не более, чем на половину. Резкое ускорение съедает много топлива. Переключайте передачи как можно быстрее. Дизельные двигатели бывают разные; почти все из них требуют переключения до 1500 об/мин, а некоторые – даже при более низких оборотах. Очень эффективно переключаться с высокой скорости оборотов на самую высокую передачу. Современные двигатели работают более эффективно, когда используется высокая нагрузка двигателя. На современных автомобилях пользуйтесь только минимальным количеством переключения пердач: пользуйтесь обычно от 4-х до 6-ти переключений передач с момента трогания с места до скорости, контролируемой прибором. |

Зміни в законодавстві України у 2013 році

З 03.07.2013 р. набув чинності Порядок зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) та її територіальних органів, затверджений постановою КМУ від 20.05.2013 р № 422. Відповідно до цього Порядку для проведення рейдової перевірки в будь-який час на маршруті руху зупинення транспортного засобу (ТЗ), який виконує автомобільні перевезення пасажирів і вантажів, здійснюється посадовою особою Укртрансінспекції або її територіального органу у форменому одязі за допомогою сигнального диска (жезла).

Представник Укртрансінспекції, зокрема, має право зупинити ТЗ:

- Для перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт;

- У разі виявлення нею таких порушень Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та/або Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні:

- Посадки (висадки) пасажирів у невстановлених місцях, порушення в розміщенні візуальної інформації на автобусах, перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах без надання їм місць для сидіння, експлуатації таксі з порушенням вимог законодавства щодо облаштування, експлуатації ТЗ, що здійснює перевезення пасажирів та/або вантажів з явними ознаками технічної несправності;

- Характеру руху ТЗ, що викликає підозру в спроможності водія керувати ним (різка зміна напрямку руху та (або) швидкісного режиму);

- Відсутності номерних знаків на ТЗ, наявності даних, що свідчать про причетність ТЗ, водія, пасажирів до скоєння ДТП.

У свою чергу водій транспортного засобу зобов’язаний надавати на час перевірки посадовій особі документи, на підставі яких здійснюється перевезення, виконувати вимоги посадової особи, передбачені порядком здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, та розпочинати рух лише з дозволу посадової особи інспекції.

Перевірка одного транспортного засобу проводиться протягом не більше 1 години.

У разі, коли під час проведення перевірки виявлено порушення законодавства про автомобільний транспорт, складається акт та/або протокол про адміністративне правопорушення; у  разі виявлення порушень правил перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів складаються відповідні акти та про такі порушення інформується відповідний підрозділ МВС.

Під час звернення до водія посадова особа зобов’язана привітатись, назвати свою посаду і прізвище, пред’явити службове посвідчення, направлення на перевірку та повідомити про причину зупинення транспортного засобу.

Крім цього, цією постановою внесено зміни до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2006 №1567.

НЕОПУЩЕННЫЕ ПЕРИЛА

В начале 2014 года уже было 2 случая порванных проводов телекоммуникаций и системы электроснабжения из-за неопущенных перил.

После окончания работы наверху цистерны водитель должен проверить, в каком положении находятся перила на цистерне или контейнере, опустить их и только тогда продолжить движение автопоезда!

Будьте внимательны!!!

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА БУДЕТ УДЕРЖАНЫ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ!!!

ПРИЕМ И СДАЧА АВТОПОЕЗДА

Водитель должен быть предельно внимательным при приеме и сдаче автопоезда. Каждый водитель несет ответственность за исправность и целостность автопоезда. Любые неполадки должны указываться на обратной стороне Чек-листа. Если поломки не указаны там, то с водителя будет удержана стоимость устранения неисправностей.

СЦЕПЛЕНИЕ АВТОПОЕЗДА

(сцепное устройство седла)

Водитель должен проверить правильное положение рычага, если он не зафиксирован, то рычаг не полностью заходит в зацепление (вырез на рычаге).

Один водитель не проконтролировал и сцепное устройство седла заклинило.

Вторая ситуация – тягач и цистерна не были сцеплены. Как результат произошло расцепление цистерны.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И КОНТРОЛИРУЙТЕ ФИКСАЦИЮ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

НЕПРАВИЛЬНО                                          ПРАВИЛЬНО

ПРОЛИВАНИЕ ПРОДУКТА НА СТАНЦИЯХ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ

Уважаемые водители, контролируйте работу операторов. По фотографии ниже Вы можете видеть, пролитый на наш контейнер продукт.  Данная проблема относится и к контейнерам и к цистернам.

При возникновении подобной ситуации вы должны незамедлительно сообщить транспортному менеджеру (Середа Сергей, Рубаник Александра), сделать фото, также проинформировать оператора о происшедшем и попросить незамедлительно убрать следы продукта. Если оператор откажется, транспортный менеджер будет решать данную проблему на уровне руководства.

КОНТЕЙНЕРЫ И ЦИСТЕРНЫ СО СЛЕДАМИ ПОДТЕКОВ ПРОДУКТОВ НЕ ДОПУСКАЮТ К ЗАГРУЗКЕ!!!!!!!!!!

В таком случае, вам придется самостоятельно убирать следы продукта на парковке рядом с заводом.

Незакрепленные тяжелые предметы в кабинах водителей

Ветровое стекло кабины ТС было разбито при контакте с сосудом содержащим освежитель воздуха, поскольку он не был надлежаще закреплен в кабине, поэтому, при подъеме кабины для проведения ремонтных работ двигателя, сосуд отклеился и разбил ветровое стекло.

Для предотвращения инцидентов в будущем, мы просим вас закреплять любые тяжелые предметы в кабине более надежно.

Поддерживайте чистоту в кабине и закрепляйте тяжелые предметы.

Проезд под мостами

Контролируйте, пожалуйста, высоту вашего автопоезда и высоту моста, под которым собираетесь ехать!!! Если вы видите, что высота впритык, то лучше объехать и не рисковать.

При направлении на выгрузку на завод BOZZETTO POLSKA (город Zabre) находится мост, под которым уже одна машины врезалась в верхнее перекрытие (плиту). Не испытывайте судьбу.

Правильность заполнения CMR

При получении/заполнении CMR необходимо проверить всю указанную там информации. Уже неоднократно были зафиксированы случаи неправильного заполнения и проблем при растаможке!!!!

АВСТРИЙСКИЕ БОКСЫ

Если Вы едите в первый раз в Австрию, пожалуйста, при покупке бокса предоставьте следующую информацию: тех паспорт и зеленый сертификат на котором указан EURO класс автомобиля. Представитель компании должен отправить по факсу копии ваших документов. Бокс вы должны купить по номеру компании, тогда он будет указан в перечне нашего автопарка. Номер нашей компании: 14227987. Ниже написано сообщение, которое будет для вас полезным, оно содержит просьбу отправить документы на английском языке.

Customer number 14227987. Can you please send via fax all required documents for EURO emission class proof? Thank you.

История документа

| № екземпляра | Дата Утверждения | Пересмотр экземпляров с 1 по 5 | Внесенные изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 Октября 2011 | Джордж | Первоначальный вариант |
| 2 | 3 Ноября 2011 | Саша и Джордж | Добавлены Требования к водителям |
| 3 | 10 Ноября 2011 | Саша и Джордж | Добавлен чек-лист |
| 4 | 11 Ноября 2011 | Саша и Джордж | Добавлены Документы водителей и проверки |
| 5 | 9 Января 2013 | Саша и Джордж | Изменения в законах и законодательной системе в 2012, Обзор результативности и использование противооткатных башмаков были добавлены. |
| 6 | 12 Января 2013 | Саша и Джордж | Люди, оказывающие первую помощь, были добавлены |
| 7 | 23 Января 2013 | Саша и Джордж | Страница 34 Тяжелые предметы была добавлена. |
| 8 | 1 августа 2013 | Саша | Изменен порядок страниц, добавлены изменения в зак. Системе за 2013 г., взятие проб, макс. Допустимый вес, проверки при загрузке и выгрузке, обозначены SQAS мойки, предоставление CMR на мойке, обновлен раздел документации, добавлена памятка по ДТП и Теория Айсберга, версия раздела «Меры, принимаемые в случае Инцидента / Аварии или Чрезвычайной ситуации» обновлена, BBS принципы, ЭКО-вождение и зимний чек лист. |
| 9 | 30 апреля 2014 | Рубаник О. | Изменены и добавлены стр.39-46 |